导航投屏功能使用文档

与AC710双芯片通信协议文档：https://www.kdocs.cn/l/cvF8Vz2WpBsr

- 代码配置

  - 对应工程添加

apps/common/screen_mirror/screen_mirror_api.c,

apps/common/screen_mirror/screen_mirror_adapter.c,

  - 对应工程ctp_cmd.c(无该文件自行添加, 参考apps/wifi_camera/wifi/ctp_cmd.c)	需添加头文件 #include "screen_mirror/screen_mirror_api.h"

  - 对应工程include/app_config.h中, 打开宏

- #define CONFIG_NET_SCR  /*网络投屏*/

- STA模式

2.1. 代码上, 对应工程include/app_config.h中, 打开宏

#define STA_WIFI_SSID		"填写自己的信息"  //也为量产模式的路由器名称

#define STA_WIFI_PWD		"填写自己的信息"  //也为量产模式的路由器密码

#define CONFIG_WIFI_STA_MODE				//打开:STA连接固定路由器

2.2. APP操作

2.2.1. 保证手机跟设备连接同一个路由器

2.2.2. 打开APP, 点击右上角"STA"按钮, 点击"搜索STA设备", , 点击对应的设备的IP进行连接

2.2.3. 点击"地图投屏", 点击"骑行导航", 此时APP会将导航信息投送到设备上

- P2P模式

3.1. 代码上, 对应工程include/app_config.h中, 关闭宏(需关闭STA模式, 不然会与P2P互斥)

//#define CONFIG_WIFI_STA_MODE				//打开:STA连接固定路由器

在对应工程的wifi_app_task.c文件中, wifi_app_task函数里, wifi_on(); 后面添加这一句代码: wifi_enter_p2p_mode(P2P_GO_MODE, "自定义名字");

3.2. APP操作

P2P下的GO和GC模式连接方式一致。固件烧录后开机自动进入P2P模式，如图1-1所示。GO Intent = 15为GO模式，GO Intent = 0为GC模式。

图 3-1

打开手机app，点击主页左上角的“P2P”图标，进入连接界面。如图3-2所示。

图 3-2

点击设备名称发起连接。连接成功后会自动跳转到操作界面。如点击“多实例骑行导航”界面即可进入骑行导航投屏。如图3-3所示：

图 3-3

左滑返回可以退出投屏，操作界面左滑退出将断开P2P连接回到连接界面。

Note：退出后可以在连接界面刷新待连接设备，发起重连；

使用投屏图传时不要接入摄像头。

- AP模式 （ios）

- ios 手机采用在AP模式导航投屏。将设备配置为AP模式，开机后在串口打印中找到ssid和密码，如图4-1所示，在ios系统中连接wifi。注意这里设备的ip地址要和app设置的ip在同一网关下才能与app互连。

- 图 4-1

- 然后打开JLMapNaviCast app demo，如图4-2所示

- 图 4-2

- 点击连接设备建立连接，进入导航配置界面，选择并确认终点，点击规划路线会显示导航路线，如图4-3所示。

- 图 4-3

- 点击路线即可进入投屏导航，如图4-4所示

- 图 4-4

- 左滑回退操作界面，退出重连需要回到主界面断开连接、重新发起连接。

- 图传尺寸与帧率配置

5.1. 图传尺寸与帧率, 是根据设备端传入的长宽进行配置, 如图(可以自行配置)